Løsningsforslag oppgaver IN1080 v24 til uke 10 (5/3)

Oppgave 1)

- Siden Rin er tilnærmet lik uendelig kan vi anta at det ikke går noe strøm inn på inngangen, dvs Iin=0

- Hvis utgangsmostanden Ro = 0 vil utgangsspenningen Vo falle når utgangsstrømmen Io øker; med andre ord vil utgangsspenningen variere med lastmotstanden

- ACL > AOL gjelder bare ved negativ tilbakekobling. Ved positiv tilbakekobling kan ACL nærme seg eller bli lik AOL

- Uendelig inngangsimpedans gir null inngangsstrøm, men når inngangsimpedansen faller vil det etter hvert gå en strøm inn i inngangsterminalene.

- ACL er bestemt av forholdet mellom Rf og Rin, dvs tilbakekoblingsfaktoren, men ikke av AOL (forutsatt at AOL er veldig mye større enn ACL). Dermed har det ikke noe å si for ACL at AOL faller med 1%

Oppgave 2)

- ACL= -Rf/Rin=-100kOhm/10kOhm=-10

- Fasedreiningen mellon Vin og Vout er 180 grader siden Vout = -10Vin

- Siden V_ er tilnærmet 0v blir iin=vin/Rin=1.2v/10kOhm=120 μA. Siden vi kan anta at Rin er uendelig blir dermed if=iin=120 μA

- iin=vin/Rin=0.3v/10kOhm=30 μA

- For at ACL=20 må Rf=20Rin istedenfor Rf=10Rin. Det er kun forholde mellom Rin if Rf som avgjør forsterkningen, ikke størrelsen til de enkelte verdiene

- if vil fortsatt være lik iin og vil være uenderet forutsatt samme inputspenning. Derimot vil outputspenningen øke, men siden den totale resistansen også har økt vil ikke strømmen endre seg.

- Hvis Rf=Rin får vi et inverterende buffer, dvs Vout=-Vin, men vi vil ikke isolere output fra input siden det vil finnes en strømvei direkte fra inngangen til utgangen via de to utvendige resistorene Rf og Rin

Oppgave 3)

- ACL=1 + RF/R2 = 1 + 100kOhm/10kOhm=11

- Fasedreiningen er 0 grader, dvs Vin og Vout er i fase

- Først ser vi at if=iout. Hvis vin=1.5v blir  vout=vin(1+Rf/R2) = vinACL=11vin=11*1.5v=16.5v. Dermed får vi at iout=vout/(Rf+R2) = 16.5v/(100kOhm+10kOhm) = 150 μA

- Hvis ACL=25  betyr det at 1+Rf/R2 = 25, dvs Rf/R2=24 eller Rf=24R2

- if vil være avhengig av verdien til Rf og R2, mens Iin vil være 0, siden vi antar at inngangsimpedansen lik uendelig.

- Rf=0 og R2=∞ betyr at Rf kortsluttes og R2 fjernes, dvs at vi får et buffer eller en spenningsfølger

Oppgave 4)

- Single-ended mode

- Differential mode

- Common-mode

Oppgave 5)

- Spenningsfølger

- Ikke-inverterende forsterker

- Inverterende forsterker

Oppgave 6)

Alle kretsene er ikke-inverterende forsterkere hvor Acl = 1+Rf/Ri

- Acl = 1 + 47kΩ/4,7kΩ=11

- Acl = 1 + 1MΩ/10kΩ=101

- Acl = 1 + 220kΩ/4,7kΩ=47,8

- Acl = 1 + 22kΩ/1,0kΩ=23

Oppgave 7)

- Kretsen er en ikke-inverterende forsterker hvor er gitt av: Acl = 1+Rf/Ri → Rf = Ri(Acl-1) = 1kΩ(50-1)=49 kΩ

- Kretsen er en inverterende forsterker hvor Acl = -Rf/Ri → Rf=-AclRi =-(-300)*10kΩ=3MΩ

- Kretsen er en ikke-inverterende forsterker hvor Rf = Ri(Acl-1) = 12kΩ(8-1)= 84kΩ

- Kretsen er en inverterende forsterker hvor Acl = -Rf/Ri → Rf = -AclRi = -(-75)*2,2kΩ =165kΩ

Oppgave 8)

- Kretsen er en spenningsfølger, slik at Vout=Vin=10mV uten fasedreining

- Kretsen er en inverterende forsterker hvor Vout=-Acl*Vin=-10mV*(Rf/Rin) =-10mV*100 kΩ/100 kΩ=-10mV, dvs 180o fasedreining

- Kretsen er en ikke-inverterende forsterker Vout =  Acl*Vin = (1+Rf/Ri ) *Vin=(1+1MΩ/47kΩ)*10mV=223mV i fase

- Kretsen er en inverterende forsterker hvor Vout=-Acl*Vin=-10mV*(Rf/Rin) =-10mV*330 kΩ/33kΩ=-100mV, dvs 180o fasedreining

Oppgave 9)

Kretsen er en inverterende forsterker

- Antar at V_ ≈ 0. Dette gir at Iin = Vin/Rin=1V/2,2kΩ=0,45 mA

- Vi antar at Rin≈∞, og da blir If ≈ Iin=0,45 mA

- Vout=-Vin*Rf/Rin=-1V*22kΩ/2,2kΩ=-10V

- Acl=- Rf/Rin=-10