Oppgaver IN1080 v24 til uke 6 (6/2)

Oppgave 1)

Finn frekvensen for signaler med følgende perioder

- 1s

- 0,2s

- 50ms

- 1ms

- 500μs

- 10μs

Oppgave 2)

Finn perioden for signaler med følgende frekvenser

- 1hZ

- 60Hz

- 500Hz

- 200kHz

- 5Mhz

Oppgave 3)

Et sinussignal har en amplitude på 12v. Hva er

- Peak-til-peak verdien

- Gjennomsnittverdien over en halv periode

Oppgave 4)

Hva er øyeblikksverdien til sinussignalet i figuren etter

- 45o

- 90o

- 180o

Oppgave 5)

Konverter fra grader til radianer

- 30o

- 45o

- 78o

Oppgave 6)

Konverter fra radianer til grader

- π/8

- π/3

- π/2

Oppgave 7) (Samme som oppgave bak i forelesningsnotatet til forelesning nr 4)

Gitt sinussignalet i figuren nedenfor. Svar på følgende spørsmål

- Hva er perioden hvis t3=0,01s?

- Hva er frekvensen hvis t3=0,002s?

- Hvordan finner vi amplituden til signalet?

- Hva er gjennomsnittsverdien over en hel periode?

- Vis grafisk når er endringen i signalet minst.

- Begrunn matematisk når endringen i signalet størst.

Oppgave 8)

- Utled formelen for sammenhengen mellom strøm og spenning for en kondesator ved hjelp av formelen Q=VC

- Ta utgangspunkt i formelen for I-V sammenhengen for en kondensator og forklar

  - Hva er impedansen til en kondensator når det er en likespenning over kondensatoren?

    - Hva kan kondensatoren erstattes med i dette tilfellet?

  - Hva er impedansen når det er en vekselspenning med veldig høy frekvens?

    - Hva kan kondensatoren ersattes med i dette tilfellet?

- Hva skjer med impedansen til en kondensator når man dobler frekvensen til ac-spenningen over den? Når man reduserer frekvensen til halvparten?

- Finn den kapasitive reaktansen når C=0,0047 μF og f=1 kHz

Oppgave 9)

- Hva er definisjonen av 1 radian?

- Hva måleenheten for radianer?

- Hvordan definerer vi vinkelhastighet og hva er måleenheten?

- Hva er et annet navn for vinkelhastighet?

- Hva er vinkelhastigheten til en sinusbølge med f=60Hz?

- Gitt en sinusbølge med vinkelfrekvens = 500 rad/s. Hva er frekvensen  målt i Hertz og perioden målt i sekunder?

Oppgave 10)

- Hva sier gjennomsnittverdien til et sinussignal?

- Over hvilket tidsintervall bør vi beregne gjennomsnittsverdien?

- Vis at gjennomsnittsspenningen er gitt av formelen på neste side

Oppgave 11)

- Finn kapasitansen når Q=50μC og V=10v

- Finn ladningen når C=0,001 μF og V=1kv

- Finn spenningen når Q=2mC og C=200 μF