Oppgaver IN1080 v24 til uke 8 (20/2)

Oppgave 1)

- Gitt RC-kretsen oppe til høyre. Hva er sammenhengen mellom Vout og Vc?

- Hvordan kan vi finne fasevinkelen (faseforskyvning mellom Z og R) for denne kretsen?

- Anta at R=1kΩ og C=0,01μF. Finn den totale impedansen Z og fasevinkelen θ mellom R og Z for følgende tre frekvenser:

  - 10 kHz

  - 20 kHz

  - 30 kHz

- Hva er Vout uttrykt ved Vin, R  og Xc?

- Forklar hva som skjer med amplituden til Vout når frekvensen til Vin øker

- Forklar hva som skjer med fasevinkelen mellom Vin og Vout når frekvensen til Vin øker

- Hva skjer med tidsforsinkelsen mellom Vin og Vout når frekvensen til Vin øker?

VS

VCB

Oppgave 2)

- I en balansert Wheatstone-bro er R1 = R3 = 100Ω, R2= 40Ω og Vs=15v. Finn Rx

- Hva skjer med VCB hvis Vs dobles?

- Tenk deg at R1, R2 og R3 dobles, Vs=15v mens Rx beholder verdien fra a). Hva blir VCB lik i dette tilfellet?

- Hva må R2 endres til i c) for at broen igjen skal bli balansert?

Oppgave 3)

Gitt diodekretsen øverst til venstre med V-I karakteristikken vist oppe til høyre og Vin = 4*sin(t). Skissér Vout i samme figur som Vin for hele perioden T

Oppgave 4)

Gitt diodekretsen øverst til venstre med V-I karakteristikken vist oppe til høyre og Vin = 4*sin(t). Skissér Vout i samme figur som Vin for hele perioden T

Oppgave 5)

Gitt diodekretsen øverst til venstre med V-I karakteristikken vist oppe til høyre og Vin = 4*sin(t). Skissér Vout i samme figur som Vin for hele perioden T

Oppgave 6)

Gitt kretsen over. Anta at Zener-dioden kan holde breakdown-spenningen VZ=10v for strømmer mellom IZmin=4mA og IZmax=40mA

- Mellom hvilke spenninger kan Vin variere når Zener-dioden må holde seg innenfor de gitt verdiene?

- Hvis R endres til 2kΩ, mellom hvilke verdier kan Vin da ligge uten at dioden ødelegges?

Oppgave 7)

Gitt kretsen med lastmotstanden RL og Zener-dioden som fungerer som spenningsregulator med Vin=15v

- Hvor stor er strømmen gjennom lastmotstanden RL?

- Hvor stor er strømmen gjennom seriemotstanden Rs?

- Hvor stor er strømmen gjennom Zener-dioden?

- Hvor stor effekt brukes av Rs, RL og  Zener-dioden?

- RL økes nå til 250Ω. Finn strømmen gjennom RS, RL og Zener-dioden i dette tilfellet

- Hvor mye effekt forbrukes av Zener-dioden når RL=250Ω?